# Packet Tracer: Utilizar Servicios FTP

# Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor FTP (ftp.pka) | NIC | 209.165.200.226 | 255.255.255.224 |

# Objetivos

Cargar un archivo al servidor FTP

Descargar un archivo desde el servidor FTP

# Aspectos básicos/Situación

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es una aplicación comúnmente utilizada para transferir archivos entre clientes y servidores en la red. El servidor está configurado para ejecutar el servicio donde los clientes se conectan, inician sesión y transfieren archivos. FTP utiliza el puerto 21 como puerto de comando del servidor para crear la conexión. A continuación, FTP utiliza el puerto 20 para la transferencia de datos.

En esta actividad, cargará un archivo a un servidor FTP. También descargará un archivo desde un servidor FTP.

# Instrucciones

## Cargar un archivo al servidor FTP

En esta parte, encontrará el archivo sampleFile.txt y lo cargará en un servidor FTP.

### Ubique el archivo.

Haga click en PC-A.

Haga click en Desktop(Escritorio)

Haga clic en Símbolo del sistema.

En el indicador, haga clic en ? para listar los comandos disponibles.

Ingrese dir para ver los archivos en la PC. Observe que hay un archivo sampleFile.txt en el directorio C:\

C:\> dir

Volume in drive C has no label.

Volume Serial Number is 5E12-4AF3

Directory of C:\

12/31/1969 17:0 PM 26 sampleFile.txt

26 bytes 1 File (s)

### Conectarse al servidor FTP.

FTP al servidor FTP en 209.165.200.226 o ftp.pka.

C:\> ftp 209.165.200.226

Trying to connect...209.165.200.226

Connected to 209.165.200.226

Ingrese el nombre de usuario student y la contraseña class para obtener acceso.

220- Welcome to PT Ftp Server

Username:student

331- Username ok, need password

Password:

230- Logged in

(passive mode On)

### Cargar un archivo al servidor FTP

Ingresar ? para ver los comandos disponibles en el cliente ftp.

ftp> ?

?

cd

delete

dir

get

help

passive

put

pwd

quit

rename

ftp>

Introduzca dir para ver los archivos disponibles en el servidor.

ftp> dir

Listing /ftp directory from 192.168.1.3:

0 : asa842-k8.bin 5571584

1 : asa923-k8.bin 30468096

2 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768

3 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin 13832032

<output omitted>

Introduzca put sampleFile.txt para enviar el archivo al servidor.

ftp> put sampleFile.txt

Writing file sampleFile.txt to 209.165.200.226:

File transfer in progress...

[Transfer complete - 26 bytes]

26 bytes copied in 0.08 secs (325 bytes/sec)

ftp>

Utilice el comando dir nuevamente para listar el contenido del servidor FTP y verificar que el archivo se haya cargado en el servidor FTP.

## Descargar un archivo desde el servidor FTP

También puede descargar un archivo desde un servidor FTP. En esta parte, cambiará el nombre del archivo sampleFile.txt y lo descargará del servidor FTP.

### Cambie el nombre del archivo a un servidor FTP.

En el indicador ftp> , cambie el nombre del archivo ampleFile.txt a sampleFile_FTP.txt.

ftp> rename sampleFile.txt sampleFile_FTP.txt

Renaming sampleFile.txt

ftp>

[OK Renamed file successfully from sampleFile.txt to sampleFile_FTP.txt]

ftp>

En el indicador ftp>, ingrese dir para verificar que se haya cambiado el nombre del archivo.

### Descargar el archivo desde el servidor FTP.

Ingrese el comando get sampleFile_FTP.txt para recuperar el archivo del servidor.

ftp> get sampleFile_FTP.txt

Reading file sampleFile_FTP.txt from 209.165.200.226:

File transfer in progress...

[Transfer complete - 26 bytes]

26 bytes copied in 0.013 secs (2000 bytes/sec)

ftp>

Ingrese quit para salir del cliente FTP cuando haya terminado.

Mostrar de nuevo el contenido del directorio en el PC para ver el archivo de imagen desde el servidor FTP.

### Eliminar el archivo del servidor FTP.

Inicie sesión en el servidor FTP nuevamente para eliminar el archivo sampleFile_FTP.txt.

Ingrese el comando para eliminar el archivo sampleFile _FTP.txt del servidor.

#### Pregunta:

¿Qué comando utilizó para eliminar el archivo del servidor FTP?

Escriba sus respuestas aquí.

Ingrese quit para salir del cliente FTP cuando haya terminado.

Fin del documento