# Packet Tracer: uso de Telnet y SSH

# Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| SEDE CENTRAL (HQ) | G0/0/1 | 64.100.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC0 | NIC | DHCP |  |
| PC1 | NIC | DHCP |  |

Línea en blanco, sin información adicional

# Objetivos

En esta actividad, establecerá una conexión remota a un enrutador utilizando Telnet y SSH.

Verifique la conectividad

Acceder a un dispositivo remoto

# Instrucciones

## Verificar la conectividad

En esta parte, verificará que la PC tenga direccionamiento IP y pueda hacer ping al router remoto.

### Verificar la dirección IP en una PC.

Desde una PC, haga clic en Desktop (Escritorio). Haga clic en Símbolo del sistema.

En el indicador, verifique que la PC tenga una dirección IP de DHCP.

#### Pregunta:

¿Qué comando utilizó para verificar la dirección IP de DHCP?

Escriba sus respuestas aquí.

### Verifique la conectividad a la sede central (HQ).

Verifique que pueda hacer ping al enrutador en HQ con la dirección IP que figura en la tabla de direccionamiento.

## Acceder a un dispositivo remoto

En esta parte, intentará establecer una conexión remota mediante Telnet y SSH.

### Telnet a la sede central (HQ).

En el indicador, ingrese el comando telnet 64.100.1.1.

#### Pregunta:

¿Tuvo éxito? ¿Cuál fue la salida?

Escriba sus respuestas aquí.

### SSH a HQ.

El enrutador está configurado correctamente para no permitir el acceso inseguro a Telnet. Debe usar SSH.  HQ is not configured to accept Telnet traffic. You cannot connect to the router via the Telnet protocol. You will attempt to use SSH to connect to HQ.

The router is configured with a local username admin with the password class for SSH access.

En el indicador, ingrese el comando ssh -l admin 64.100.1.1. Introduzca la contraseña class cuando corresponda.

C:\> ssh -l admin 64.100.1.1

Password:

#### Pregunta:

¿Qué aparece después de acceder al enrutador con éxito a través de SSH?

Escriba sus respuestas aquí.

Fin del documento