# Packet Tracer: Usar el comando ping

# Objetivos

Usar el comando ping para identificar configuraciones incorrectas en una PC.

# Aspectos básicos/situación

El dueño de una pequeña empresa descubre que algunos usuarios no pueden acceder a un sitio web. Todas las PC están configuradas con direcciones IP estáticas. Use el comando ping para identificar el problema.

# Instrucciones

## Verificar la conectividad

Acceda a la ficha Desktop (Escritorio) > Web Browser (Navegador web) de cada PC e introduzca la URL www.cisco.pka. Identifique las PC que no se pueden conectar con el servidor Web.

Nota: Todos los dispositivos requieren un tiempo para realizar el proceso de arranque. Deje pasar hasta un minuto para recibir una respuesta de la Web.

#### Pregunta:

¿Cuáles PC tienen problemas para conectarse al servidor Web?

Escriba sus respuestas aquí.

## Hacer ping al servidor web desde la PC con problemas de conectividad.

En la PC, acceda a Command Prompt (Línea de comandos) desde la pestaña Desktop (Escritorio).

Cuando se le solicite, ingrese ping www.cisco.pka.

#### Pregunta:

¿Obtuvo una respuesta al ping? ¿Qué dirección IP se muestra en la respuesta, en caso de existir alguna?

Escriba sus respuestas aquí.

## Hacer ping al servidor web desde las PC configuradas correctamente.

En la PC, acceda a Command Prompt (Línea de comandos) desde la pestaña Desktop (Escritorio).

Cuando se le solicite, ingrese ping www.cisco.pka.

#### Pregunta:

¿El ping produjo una respuesta? ¿Qué dirección IP se devolvió, si la hay?

Escriba sus respuestas aquí.

## Hacer ping a la dirección IP del  servidor web desde la PC con problemas de conectividad.

En la PC, acceda a Command Prompt (Línea de comandos) desde la pestaña Desktop (Escritorio).

Intente llegar a la dirección IP del servidor web con el comando ping.

¿El ping produjo una respuesta? De ser así, entonces la PC puede comunicarse con el servidor Web a través de la dirección IP, pero no a través del nombre de dominio. Esto puede indicar un problema en la configuración del servidor DNS en la PC.

## Comparar la información del servidor DNS en las PC.

Acceda al Command Prompt (Línea de comandos) de las PC sin ningún problema.

Con el comando ipconfig /all, examine la configuración del servidor DNS en las PC sin ningún problema.

Acceda al Command Prompt (Línea de comandos) de las PC con problemas de conectividad.

Con el comando ipconfig /all, examine la configuración del servidor DNS en las PC con problemas de conectividad. ¿Coinciden las dos configuraciones?

## Realizar los cambios de configuración necesarios en las PC.

Navegue a la pestaña Desktop (Escritorio) de las PC con problemas y haga los cambios de configuración necesarios en IP Configuration (Configuración IP).

Mediante el Web Browser (Navegador web) dentro de la ficha Desktop (Escritorio), conéctese con www.cisco.pka para verificar que los cambios de configuración hayan resuelto el problema.

Fin del documento